Thermodynamique

TD #5

Exercice 1

Soit une cuve parfaitement isolée de 250 litres. On dispose d’une source d’eau « froide » à Tf=15°C et d’une source « chaude » Tc=70°C.

- Quels volumes d’eau chaude et froide faut-il mélanger pour obtenir 150 litres d’eau à la température de 37°C ?

- Quelle est la température la plus élevée que l’on pourrait obtenir en complétant le remplissage avec le l’eau chaude ?

- Toujours à partir de ces 150 litres à 37°C, est-il possible d’obtenir 250 litres d’eau à 37°C ? Comment ?

Exercice 2

On considère un récipient placé dans un appareil permettant de réduire au maximum les échanges de chaleur vers l’ambiance. L’ensemble est placé dans une pièce à 20°C où règne la pression de 1 atm.

On verse dans le récipient 100 cm3 d’eau à 40°C. A l’équilibre, l’eau et le récipient ont une température de 35°C.

- après avoir défini les limites du système thermodynamique considéré, calculer la capacité calorifique à pression constante caractéristique du calorimètre.

On plonge ensuite un bloc de cuivre de 100 g sortant d’une étuve à 95°C. La nouvelle température du système est de 39.2°C.

- Toujours en ayant soin de préciser les limites du système, calculer les chaleurs massique et molaire (à pression constante) du cuivre

- Calculer la nouvelle température d’équilibre lorsqu’on ajoute 100 cm3 d’eau à 20°C.

Exercice 3

Un récipient déformable contient 2 g d’hélium (gaz parfait =5/3) dans les conditions (p1,V1).

On comprime ce gaz de façon adiabatique et réversible pour l’amener dans les nouvelles conditions (p2,V2). On donne p1=1 atm, V1=10 L et p2= 3p1.

- Calculer le volume final V2

- Déterminer le travail reçu par le système

- Donner les variations d’énergie interne et d’enthalpie correspondantes

- En déduire la variation de température au cours de la transformation, sans calculer les températures initiale et finale !

Exercice 4

On considère 2 moles de dioxygène auxquelles on fait subir une transformation réversible d’un état initial (p1,V1,T1) à un état finale (P2=3P1, V2,T2). On considère trois chemins distincts :

- transformation isotherme

- transformation telle que sa représentation dans le diagramme de Clapeyron est une droite

- transformation isochore suivie par une transformation isobare

Dans chaque cas, calculer :

- le travail échangé

- la chaleur échangée

- les variations d’énergie interne et d’enthalpie

Exercice 5

On fait subir à une mole d’un gaz parfait (pression initiale p0=2 bar, volume initial V0=14 L) un cycle composé :

- d’une détente isobare doublant son volume

- d’une compression isotherme qui le ramène à son volume initial

- un refroidissement isochore

On demande de :

- Calculer la température de la transformation isotherme et en déduire la pression maximale atteinte au cours du cycle.

- Représenter le cycle sur un diagramme (p,V)

- Calculer le travail et la chaleur échangé au cours du cycle. Commentaires ?

Exercice 6

On comprime de façon isotherme un gaz parfait monoatomique (=1.41) de la pression p0=1 atm à p1=20 atm (T0=273 K). On lui fait ensuite subir une détente adiabatique réversible jusqu’à la pression p0.

- Calculer la température T1 du gaz après ces transformations.

- Déterminer l’expression permettant de calculer la température Tn du gaz après n de ces évolutions. Faire l’application numérique pour n=4 et 5.

- Calculer la variation d’énergie interne du système au cours de la nième double transformation, ainsi que le travail et la chaleur échangés avec le milieu extérieur. Application numérique pour n=5.

Exercice 7

Montrer que l’indice adiabatique g est égal au rapport des pentes des transformations adiabatique et isotherme représentées dans un diagramme (p,V).