TP 1 ADO Intro

Exercice optionnel :

D’après le tableau de Karnaugh de la retenue on à l’expression suivante (sans simplification) :

| ri+1. aibi ri; 00; 01; 11; 10. 0; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 1; 1. | ri+1 = aibi + ri(ai bi) |
| --- | --- |

Afin d’éviter des temps de calcul cumulatifs, il ne faut pas utiliser la relation en tant que relation de récurrence, c'est-à-dire qu’il ne faut pas utiliser un résultat de calcul pour le calcul suivant.

- Donc il faut systématiquement recalculer chaque terme, ce qui donne en posant :

- Génération de retenue :	gi = ai*bi

- Calcul de la retenue :		ci = gi + pi*ci-1

- Propagation de la retenue :	pi = ai XOR bi

- Calcul de la somme :		si = pi XOR ci-1

Grâce à ces formules on évitera de cumuler les temps de retard.

- Les formules des niveaux 0, 1, 2 et 3 :

- s0 = p0 XOR ce		c0 = g0 + p0*ce

- s1 = p1 XOR c0		c1 = g1 + p1*c0

- s2 = p2 XOR c1		c2 = g2 + p2*c1

- s3 = p3 XOR c2		c3 = g3 + p3*c2

- En développant ces formules pour un temps de propagation minimal, on a :

- s0 = p0 XOR ce					c0 = g0 + p0*ce

- s1 = p1 XOR (g0 + p0*ce)			c1 = g1 + p1*(g0 + p0*ce)

- s2 = p2 XOR (g1 + p1*(g0 + p0*ce))		c2 = g2 + p2*(c1 = g1 + p1*(g0 + p0*ce))

- s3 = p3 XOR (g2 + p2*(g1 + p1*(g0 + p0*ce)))

    - c3 = g3 + p3*( g2 + p2*(c1 = g1 + p1*(g0 + p0*ce)))

- gi, pi sont les sorties d’un ½ additionneur

H ADDER

a

p

b

g