TP 1. ADOintro - Codage

Exercice 1

H ADDER

a	      s

b 	  rout

- Réaliser sous CircuitMaker une macro (composant réutilisable) un composant

demi-additionneur 1 bit : HalfAdder.

- Faire un test de la macro avec un fichier .ckt utilisant la macro  HalfAdder.

- Simuler votre test (scénarios de test avec des logic displays).

F ADDER

rin

a      s

b   rout

Exercice 2

- Réaliser sous CircuitMaker un additionneur complet 1 bit : FullAdder

qui réutilise votre demi-additionneur.

- Faire un test.

- Simuler votre test (scénarios de test avec des logic displays).

ADDER4

rin

a      s

b   rout

4

4

4

Exercice 3

- Réaliser sous CircuitMaker un additionneur 4 bits : Adder4 qui réutilise

4 additionneurs complets. Ce composant a une retenue entrante et une

retenue sortante.

- Faire un test.

- Simuler votre test (scénarios de test avec des hex displays).

Devices → Digital animated → Displays → Hex display

AdderInt4

rin

a	      s

b               d

n/z

Exercice 4 (Facultatif)

- Réaliser sous CircuitMaker un additionneur sur des nombres sur 4 bits

naturels ou relatifs : AdderInt4 qui réutilise l’additionneur 4 bits précé-

4

4

dent. On garde la retenue entrante et on rajoute un signal n/z qui

4

permet de sélectionner le type des opérandes (1 pour les naturels,

0 pour les relatifs). En sortie, on remplace la retenue sortante par

un signal de dépassement de capacité.

- Faire un test.

- Simuler votre test (scénarios de test avec des hex displays).

Compte-rendu

Faire un compte-rendu du TP1 incluant les schémas de vos composants, les sources CircuitMaker et les scénarios de simulation commentés.

Facultatif :  Optimisation du calcul de retenue   (retenue par anticipation versus propagation de retenue)

Le temps de traversée  de l’additionneur 4 bits est dû en grande partie à la propagation de la retenue entre les différents additionneurs complets (exemple 0001 + 1111). Nous allons étudier une solution qui permet d’optimiser ce calcul. On définit les fonctions suivantes pour i = 0 à 3 (0 poids faible, 3 poids fort).

- génération de retenue : gi = ai.bi			- propagation de retenue : pi = ai xor bi

- calcul de la retenue : ci = gi + pi.ci-1		- calcul de la somme : si = pi xor ci-1

- expliquer ces formules (on pourra remarquer que (gi,pi) constituent la sortie d’un ½ additionneur) ;

- donner les formules de s0, c0, s1, c1, s2, c2, s3, c3 en fonction de g0, p0, g1, p1, g2, p2, g3, p3 et ce (la retenue entrante) ;

- développer ces formules pour obtenir un temps de propagation minimal ;

- en déduire le schéma du nouvel additionneur 4 bits à partir de 4 ½ additionneurs

- réaliser le circuit sous CircuitMaker

- vérifier le gain dans le temps de traversée de l’additionneur 4 bits ; on pourra utiliser des portes OR et AND à un nombre quelconque d’entrées.

Facultatif :  VHDL versus CircuitMaker

Reprendre les différentes questions du TP avec une solution logicielle (VHDL) plutôt que matérielle (CircuitMaker).

__________