EXAMEN D'ELECTRONIQUE NUMERIQUE INTEGREE – Janvier 2011  Note   Barême x points

Durée 2h30 - Tous documents et calculatrice autorisés sauf Ordinateur - Répondre exclusivement sur ces feuilles à rendre

() :  Tous les circuits sont supposés de vitesse grande vis à vis de l’horloge pour négliger les brefs états transitoires.

En revanche, les temps de propagation des circuits ne doivent pas être négligés.

NOM - Prénom : 	  			Groupe :

1. 	Transcodage BCD → Excess3 sur 4 bits

On considère le transcodeur du code binaire naturel BCD sur 4 bits DCBA vers le code Excess3 sur 4 bits dcba.

On donne le codage Excess3 :

Le code Excess3 (Excédent 3) est un code issu du code BCD auquel on ajoute systématiquement 3 à chaque chiffre.

Le code Excess3 prend en charge uniquement le codage des chiffres (0 à 9) (l’entrée du transcodeur est toujours comprise entre 0 et 9).

1. Compléter les tableaux de Karnaugh décrivant les variables d,c,b,a du code Excess3.     1 point

2. Donner l'expression la plus simple de chacune de ces variables.       1 point

d=   c=     b=   a=

3. La conversion inverse se fait en ajoutant quelle valeur positive v exprimée en décimal (i.e. en base 10) au code Excess3 ? 0.5 point

Commentaires obligatoires :

v=

2. Multiplexeur pour fonction logique

Soit la fonction logique x de 4 variables a3,a2,a1,a0 définie par sa table de vérité :

| a3 | a2 | a1 | a0 | x |  | a3 | a2 | a1 | a0 | x |  | a3 | a2 | a1 | a0 | x |  | a3 | a2 | a1 | a0 | x |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

1. On souhaite réaliser la fonction logique x avec un multiplexeur 16 → 1 :      (a0,d0: LSB: bits de plus faible poids)

Compléter la table suivante décrivant les données d0 à d15 du multiplexeur 16 → 1 :     0.5 point

| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. On souhaite réaliser la fonction logique x avec un multiplexeur 8 → 1 :	(a1,d0: LSB: bits de plus faible poids)

Compléter la table suivante décrivant les données d0 à d7 les plus simples du multiplexeur 8 → 1 :    0.5 point

| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. On souhaite réaliser la fonction logique x avec un multiplexeur 4 → 1 :	(a2,d0: LSB: bits de plus faible poids)

Compléter la table suivante décrivant les données d0 à d3 les plus simples du multiplexeur 4 → 1 :    0.5 point

| d0 | d1 | d2 | d3 |
| --- | --- | --- | --- |

4. On souhaite réaliser la fonction logique x avec un multiplexeur 2 → 1 :	(d0: LSB: bits de plus faible poids)

Compléter la table suivante décrivant les données d0 à d1 les plus simples du multiplexeur 2 → 1 :     0.5 point

| d0 | d1 |
| --- | --- |

3. Synthèse de Compteur synchrone 2 bits à bascules JK

Synthétiser le compteur synchrone 2 bits avec des bascules JK positive edge triggered qui compte dans la séquence :

en complétant les tables suivantes et le schéma ci-dessous, sous la contrainte d’obtenir le circuit le plus simple possible :

1 point

J0=					J1=

1 point

4. Compteur programmable

On considère un compteur binaire 4 bits synchrone, désigné par CNT. Il dispose de 2 commandes synchrones :

. CE (Count Enable) : 	Autorisation de comptage

. CLR (Clear) : 		Reset (Mise à 0) du Compteur

La table de fonctionnement du compteur CNT est la suivante :

| CE | CLR | Fonction du compteur CNT |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Comptage (incrémentation de 1 du compteur) à chaque front montant d’horloge |
| 0 | 1 | Mémorisation |
| X | 0 | Reset (Mise à 0 du compteur) au front montant d’horloge suivant |

Le compteur est initialisé à 0 :  Q3Q2Q1Q0=00002=010. Q3 est le MSB (bit de plus fort poids). On donne les 4 montages :

Pour chacun des montages, compléter la table suivante décrivant les états S=Q3Q2Q1Q0 du compteur exprimés en décimal (i.e. en base 10) en fonction de l’horloge :

Montage I :    1 point

| Front montant d’horloge | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat S (en décimal) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Commentaires obligatoires :

Montage II :   1 point

| Front montant d’horloge | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat S (en décimal) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Commentaires obligatoires :

Montage III :   1 point

| Front montant d’horloge | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat S (en décimal) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Commentaires obligatoires :

Montage IV :    1 point

| Front montant d’horloge | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat S (en décimal) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Commentaires obligatoires :

5. Représentation des nombres en machine : somme et produit en flottant

1. Donner (en Hexadécimal) le codage IEEE754 simple précision des nombres flottants 5 et 6.

5= (HEXA)

0.5 point

6= (HEXA)

Commentaires obligatoires :

2. Donner (en Hexadécimal) le codage IEEE754 simple précision de la somme 5 + 6 en flottant. Lors du calcul, y-a-t-il  normalisation ?

5+6= (HEXA)			1 point		Normalisation : OUI  NON

Commentaires obligatoires :

3. Donner (en Hexadécimal) le codage IEEE754 simple précision de la multiplication 5 x 6 en flottant. Lors du calcul, y-a-t-il  normalisation ?

5x6= (HEXA) 			1 point		Normalisation : OUI  NON

Commentaires obligatoires :

6. Machine de Von Neumann : chemin des données

On considère une organisation de CPU à 2 bus (bus 1 et bus 2 à la fois bus de données/adresses) représentée par la figure suivante :

bus 1

R1

Rn

IR

MDR

PC

SP

Y

A

ALU

B

…

F

MAR

bus 2

Registres et ALU :

- R1 à Rn : registres généraux

- IR : registre d’instruction

- MDR : registre de donnée d’échange avec la mémoire

- MAR : registre d’adresse d’échange avec la mémoire

- PC : compteur ordinal

- SP : pointeur de pile

- Y : registre pour mémoriser l’entrée A de l’ALU

- ALU : Unité Arithmétique et Logique

Micro-instructions (étapes possibles du traitement d’une instruction machine) :

- Reg out : sort le contenu du registre Reg sur le bus 2

- Reg in : met la valeur du bus 1 dans le registre Reg

- Lecture : effectue une lecture de la mémoire à l’adresse MAR et met le résultat dans MDR

- Ecriture : effectue une écriture dans la mémoire à l’adresse MAR de la valeur contenue dans MDR

- ADD : additionne les entrées A et B de l’ALU, met le résultat sur la sortie de l’ALU (F = A+B)

- INCRA : incrémente l’entrée A de l’ALU (F = A+1)

- DECRA : décrémente l’entrée B de l’ALU (F = A-1)

- INCRB : incrémente l’entrée B de l’ALU (F = B+1)

- DECRB : décrémente l’entrée B de l’ALU (F = B-1)

- REPA : reporte l’entrée A de l’ALU sur sa sortie (F = A)

- REPB : reporte l’entrée B de l’ALU sur sa sortie (F = B)

Pour l’ALU, l’entrée A est directement lue sur la sortie du registre Y (aucune opération à effectuer par rapport au registre Y) ; l’entrée B est lue directement sur le bus 2 ; la sortie F est inscrite directement sur le bus 1 quand une opération est déclenchée.

Pour simplifier, on considère une machine de Von Neumann manipulant des données sur 8 bits et des adresses sur 8 bits. On s’intéresse à l’exécution de l’instruction suivante : ADD R1 (R2) qui additionne le contenu du registre R1 et la donnée en mémoire dont l’adresse est contenue dans le registre R2. En fin de traitement de cette instruction, le résultat en sortie de l’ALU est stocké dans le registre accumulateur R1. L’addition se fait sur des entiers relatifs codés en complément à 2. L’instruction entière ADD R1 (R2) est codée par le mot 0xFA en mémoire, et est située à l’adresse 0x03 en mémoire. Les registres R1 et R2 ont été préalablement chargés par le programme avec les valeurs suivantes : R1 contient 0xDD et R2 0xAB. Voici un extrait du contenu de la mémoire :

(le préfixe 0x indique une valeur exprimée en Hexadécimal)

0xFA

…

0x27

…

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

…

0xAB

…

0xFF

On s’intéresse à l’évolution des données dans cette machine lors du cycle de Chargement-Décodage-Exécution (Fetch-Decode-Execute) de cette instruction (la partie décodage de l’instruction n’est pas ici traitée, elle est supposée réalisée à la ligne 10 du tableau ci-dessous). On donne le début du micro-programme qui commence par aller chercher l’opérande (R2) avant d’aller ensuite chercher l’opérande R1 pour enfin exécuter l’instruction d’addition.

Compléter le tableau suivant à partir de la ligne 12 et jusqu’à l’écriture du résultat de l’addition dans le registre R1 en ne remplissant dans les cases que les changements de valeurs comme cela est fait pour les lignes précédentes. Les premières lignes déjà remplies correspondent au début de l’exécution du micro-programme :       3 points

| R1 | R2 | IR | MDR | MAR | PC | Y | bus 1 | Bus 2 | micro-instruction | Commentaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xDD | 0xAB | indéfini | indéfini | indéfini | 0x03 | indéfini | indéfini | Indéfini | indéfini | Etat initial | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0x03 | PC out | (PC) → bus 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0x03 |  | REPB | F = (PC) = 0x03 | 3 |
|  |  |  |  | 0x03 |  |  |  |  | MAR in | MAR = 0x03 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0x04 |  | INCRB | F = 0x04 | 5 |
|  |  |  |  |  | 0x04 |  |  |  | PC in | PC = 0x04 | 6 |
|  |  |  | 0xFA |  |  |  |  |  | Lecture | 0xFA → MDR | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0xFA | MDR out | B = 0xFA | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0xFA |  | REPB | F = 0xFA | 9 |
|  |  | 0xFA |  |  |  |  |  |  | IR in | 0xFA → IR; + Décodage | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0xAB | R2 out | B = 0xAB | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |

Vérification du résultat obtenu :      le résultat du calcul de l’addition est-il correct ?     		OUI  NON     0.5 point

Commentaires obligatoires :

7. Pipelining (1) : Processeur à 8 étages

On considère un processeur avec un pipeline à 8 étages possédant un temps de cycle de 0.5 ns. Les étages 6 et 7 du pipeline sont consacrés à l’accès (lecture/écriture) à la mémoire cache de données.

1. Quel est le nombre maximal d’instructions qui peuvent s’exécuter simultanément dans ce processeur ?

instructions simultanées

0.5 point

2. Quelle est la cadence maximale d’exécution d’instructions (en nombre d’instructions/seconde) pour ce processeur ?

instructions / seconde

0.5 point

3. Quelle doit être la valeur maximale du temps d’accès au cache en cas de succès (cache-hits) ?

0.5 point

8. Pipelining (2) : Architectures Pipelines P1 et P2

On considère les pipelines P1 et P2 :

Pipeline P1

Soit le pipeline d’instructions (P1) représenté ci-dessous, ayant un débit théorique maximum égal à 1 instruction/cycle :

Un cycle est le temps nécessaire au traitement d’un étage du pipeline.

|  | étage | pipeline P1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | lit cache d’instructions |  |
|  | 2 | decode instruction |  |
|  | 3 | lit registres |  |
| instruction ≠ LOAD/STORE → | 4 | Execute / calcul adresse | ˥ 2 cycles ← ) |
|  | 5 | Acces cache de donnees | ) 2 cycles ← ) LOAD/STORE |
|  | 6 | Acces cache de donnees | ) 2 cycles ← ) |
|  | 7 | ecrit registre |  |

On suppose que toutes les instructions, sauf les instructions LOAD et STORE, sont exécutées à l’étage 4. Pour les instructions LOAD/STORE, le calcul d’adresse du/des opérandes du LOAD/STORE  se fait à l’étage 4 et l’accès au cache de données est pipeliné sur 2 cycles (étages 5 et 6). Pour les instructions qui ne sont pas des LOAD/STORE, les étages 5 et 6 se comportent comme des étages vides.

On suppose qu’il y a un mécanisme de bypass permettant de transmettre le résultat d’une instruction aux instructions suivantes sans attendre l’écriture registre. Si un opérande source d’une instruction n’est pas disponible au moment où celle-ci va rentrer dans l’étage 4, les étages 1 à 3 sont bloqués jusqu’à ce que l’opérande indisponible soit accessible via le mécanisme de bypass, ce qui conduit à l’insertion de bulles dans le pipeline.

2 bulles sont insérées dans le pipeline P1 si l’instruction immédiatement après un LOAD/STORE utilise comme opérande le résultat du LOAD/STORE.

On supposera un prédicteur de branchement parfait. On supposera également que toutes les lectures d’instructions font des hits dans le cache d’instructions et que tous les LOAD/STORE font des hits dans le cache de données (cela signifie qu’il n’y a que des cache-hits et pas de cache-miss, c’est-à-dire que les accès cache sont toujours tels que le cache respectivement d’instructions / données contient les cibles, instructions / données).

Pipeline P2

On considère une version modifiée du pipeline d’instructions P1 comme représenté ci-dessous (pipeline P2), c’est-à-dire en déplaçant l’étage d’exécution de l’étage 4 à l’étage 6. Le calcul d’adresse continue à se faire à l’étage 4 :

| étage | pipeline P2 |
| --- | --- |
| 1 | lit cache d’instructions |
| 2 | decode instruction |
| 3 | lit registres |
| 4 | calcul adresse |
| 5 | Acces cache de donnees |
| 6 | execute / acces cache de donnees |
| 7 | ecrit registre |

2 bulles sont insérées dans le pipeline P2 si l’instruction immédiatement avant un LOAD/STORE met à jour un opérande du LOAD/STORE.

I. Pipeline P1

On s’intéresse dans cette 1ère partie au pipeline P1.

On considère le programme ci-dessous écrit dans un assembleur donné, qui calcule la somme des N éléments d’un tableau contenant des entiers. Le registre R4 est initialisé avec N, le registre R1 est initialisé avec l’adresse A du 1er élément du tableau et le registre R3 contenant en fin d’exécution le résultat de la somme est initialisé à 0. Les éléments du tableau sont stockés sur 2 octets. Enfin, le calcul de la somme est interrompu si celle-ci égale une valeur seuil donnée. Le registre R6 est initialisé avec ce seuil :

1:	boucle:	R2 = LOAD R1+0 		//  lit element du tableau

2:		R4 = R4 SUB 1		//  R4 = R4 - 1

3: 		R3 = R3 ADD R2 		//  ajoute a la somme

4: 		R7 = R3 SUB R6 		//  R7 = R3 - R6

5: 		BZ R7, fin		//  BZ (Branch Zero) : saut à l’étiquette fin si R7 = 0

6:		R1 = R1 ADD 2		//  R1 = R1 + 2

7:		BNZ R4, boucle		//  BNZ (Branch Not Zero) : boucle si R4 ≠ 0

8: 	fin:	…	 		//  fin de traitement

1. En supposant N grand et en partant d’une configuration où le calcul de la somme n’est pas interrompu, quel est le débit d’exécution de la boucle de programme en instructions par cycle ?

instructions / cycle		0.5 point

Commentaires obligatoires :

2.  On modifie ainsi le programme précédent, le registre R5 étant initialisé à 0 :

1:	boucle:	R2 = LOAD R1+0 		//  lit element du tableau

2: 		R3 = R3 ADD R2 		//  ajoute a la somme

3: 		R5 = R5 ADD R2		//  recalcul et sauvegarde du resultat dans R5

4: 		R7 = R3 SUB R6 		//  R7 = R3 - R6

5: 		BZ R7, fin		//  BZ (Branch Zero) : saut à l’étiquette fin si R7 = 0

6:		R1 = R1 ADD 2		//  R1 = R1 + 2

7:		R4 = R4 SUB 1		//  R4 = R4 - 1

8:		BNZ R4, boucle		//  BNZ (Branch Not Zero) : boucle si R4 ≠ 0

9: 	fin:	…	 		//  fin de traitement

Dans les mêmes hypothèses que précédemment, indiquer le débit d’exécution de la boucle de programme en instructions par cycle ?

instructions / cycle		0.5 point

Commentaires obligatoires :

II. Pipeline P2

On s’intéresse dans cette 2nde partie au pipeline P2.

Mêmes questions pour le pipeline P2 que pour le pipeline P1 :

1.

instructions / cycle		0.5 point

Commentaires obligatoires :

2.

instructions / cycle		0.5 point

Commentaires obligatoires :

_________

EXAMEN D'ELECTRONIQUE INTEGREE   -  CORRIGE

1. 	Transcodage BCD → Excess3 sur 4 bits

|  | Code BCD | Code Excess3 |
| --- | --- | --- |
| N | DCBA | dcba |
| 0 | 0000 | 0011 |
| 1 | 0001 | 0100 |
| 2 | 0010 | 0101 |
| 3 | 0011 | 0110 |
| 4 | 0100 | 0111 |
| 5 | 0101 | 1000 |
| 6 | 0110 | 1001 |
| 7 | 0111 | 1010 |
| 8 | 1000 | 1011 |
| 9 | 1001 | 1100 |
| 10 | 1010 | XXXX |
| 11 | 1011 | XXXX |
| 12 | 1100 | XXXX |
| 13 | 1101 | XXXX |
| 14 | 1110 | XXXX |
| 15 | 1111 | XXXX |

1.

2.d=D+CA+CB=D+CA+B c=CA+CB A+CB=CA+B+CB A b=B A+BA=A⊕B a=A

3. La conversion en sens inverse se fait en soustrayant 3 au code Excess3 ou bien en ajoutant le nombre binaire v=13  (= 11012) :

0011 (Excess3) → 0000 (BCD) donc 0011 + 1101 = 0000.

2. Multiplexeur pour fonction logique

1. MUX 16 → 1: x=a3a2a1a0+a3a2a1a0+a3a2a1a0+a3a2a1a0+a3a2a1a0+a3a2a1a0

| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

2. MUX 8 → 1:x=a3a2a1a0+a0+a3a2a1a0+a0+a3a2a1a0+a0=a3a2a11+a3a2a11+a3a2a11

| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

3. MUX 4 → 1:x=a3a2a1a0+a1a0+a3a2a1a0+a1a0+a3a2a1a0+a1a0=a3a2a1+a3a2a1+a3a2a1

| d0 | d1 | d2 | d3 |
| --- | --- | --- | --- |
| a1 | a1 | 0 | a1 |

4. MUX 2 → 1: 	     	   	       x=a3a2a1+a3a1=a3a2a1+a3a1

| d0 | d1 |
| --- | --- |
| a2a1 | a1 |

3. Synthèse de Compteur synchrone 2 bits à bascules JK

Table des transitions (Synthèse)  - (Horloge active)

| Transition Qn-1  Qn | J | K |
| --- | --- | --- |
| 0  0 | 0 | X |
| 0  1 | 1 | X |
| 1  1 | X | 0 |
| 1  0 | X | 1 |

J0=1					J1=1

4. Compteur programmable

| N | Q3Q2Q1Q0 |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |
| 10 | 1010 |
| 11 | 1011 |
| 12 | 1100 |
| 13 | 1101 |
| 14 | 1110 |
| 15 | 1111 |

Montage I : CLR = Q0Q3	CE = 1	  Q0Q3=0 pour N=9, 11, 13, 15

| Front montant d’horloge | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat S (en décimal) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Montage II : CE = Q0Q3	CLR = 1	  Q0Q3=0 pour N=9, 11, 13, 15	Attention au décalage dû au temps de propagation

| Front montant d’horloge | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat S (en décimal) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Montage III : CE = 1	CLR = Q0Q3	  Q0Q3=0 pour N≠9, 11, 13, 15	Attention au décalage dû au temps de propagation

| Front montant d’horloge | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat S (en décimal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Montage IV : CE = 1	CLR = Q0Q1Q3	  Q0Q1Q3=0 pour N=11, 15

| Front montant d’horloge | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat S (en décimal) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |

5. Représentation des nombres en machine : somme et produit en flottant

1.

X = 5 = 2k⋅1, ⋯ = 4 x 1,25 = 22 x (1 + 0,25) = 2129-127 x (1 + 0,25)

s (1) = 0

e (8) = 129 = 1000 0001

m (23) = 0,25 = 010 0000 0000 0000 0000 0000 = mX

sem =  0100 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 =  40 A0 00 00(H)

5=40 A0 00 00(HEXA)

Y = 6 = 2k⋅1, ⋯ = 4 x 1,5 = 22 x (1 + 0,5) = 2129-127 x (1 + 0,5)

s (1) = 0

e (8) = 129 = 1000 0001

m (23) = 0,5 = 100 0000 0000 0000 0000 0000 = mY

sem =  0100 0000 1100 0000 0000 0000 0000 0000 =  40 C0 00 00(H)

6=40 C0 00 00(HEXA)

2.  X +Y  = 5 + 6 =

1,010 0000 0000 0000 0000 0000 * 2129-127

+  1,100 0000 0000 0000 0000 0000 * 2129-127

----------------------------------------------------------

10,110 0000 0000 0000 0000 0000 * 2129-127

=   1,011 0000 0000 0000 0000 0000 * 2130-127		Normalisation

soit pour le résultat : 5 + 6 =

s (1) = 0

e (8) = 130 = 1000 0010

m (23) =  011 0000 0000 0000 0000 0000

sem =  0100 0001 0011 0000 0000 0000 0000 0000  =  41 30 00 00(H)

5+6=41 30 00 00 (HEXA)			Normalisation : OUI

Vérification : A comparer au résultat 11 :

11 = 2k⋅1, ⋯ = 8 x 1,375 = 23 x (1 + 0,375) = 2130-127 x (1 + 0,375)

s (1) = 0

e (8) = 130 = 1000 0010

m (23) = 0,375 = 011 0000 0000 0000 0000 0000

sem =  0100 0001 0011 0000 0000 0000 0000 0000  =  41 30 00 00(H)

même résultat que 5 + 6) OK

3.  Z = X x Y = 5 x 6 =

signe : 0   (xor entre les 2 signes des 2 opérandes)

exposant : 1000 0001 + 1000 0001 - (127)2 = 1000 0001 + 1000 0001 – 0111 1111

= 1000 0001 + 1000 0001 + (-127)C2 = 1000 0001 + 1000 0001 + 1000 0001

= 1000 0011 (= 13110) = 4 + 127  (OK : 4 = 2 + 2)

mantisse : Multiplication des mantisses mX et mY :

rq: (1 + mX)(1 + mY) = 1 + mX.mY + mX + mY  →  mZ = mX.mY + mX + mY

1,mX  =	  	  1,01 0…0

x 	1,mY  =      x   1,1  0…0

-----------

101

101

-----------

1,mZ  =     	  1,111 0…0			Pas de Normalisation à faire

→ mZ = 111 0…0   → 	mZ (23) = 111 0000 0000 0000 0000 0000

Interprétation du résultat : Z

s (1) : 0

e (8) : 1000 0011 →	e = 131	→ exposant = 131-127 = 4 % 127

m (23): 111 0000 0000 0000 0000 0000		→ mantisse = 2-1 + 2-2 + 2-3 =   0,875

sem = 0100 0001 1111 0000 0000 0000 0000 0000 =  41 F0 00 00(H)

Z = 1,875 x 24 = 1,875 x 16 = 30

5x6=41 F0 00 00 (HEXA)			Normalisation : NON

Vérification du résultat :  Z

Z (exact) = 30 = 2k⋅1, ⋯ = 16 x 1,875 = 24 x (1 + 0,875) = 2131-127 x (1 + 0,875)

s (1) = 0

e (8) = 131 = 1000 0011 = 4 % 127

m (23) = 0,875 = 2-1 + 2-2 + 2-3 = 111 0000 0000 0000 0000 0000

sem =  0100 0001 1111 0000 0000 0000 0000 0000 =  41 F0 00 00(H)

6. Machine de Von Neumann : chemin des données

| R1 | R2 | IR | MDR | MAR | PC | Y | bus 1 | bus 2 | micro-instruction | Commentaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xDD | 0xAB | indéfini | indéfini | indéfini | 0x03 | indéfini | indéfini | indéfini | indéfini | Etat initial | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0x03 | PC out | (PC) → bus 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0x03 |  | REPB | F = (PC) = 0x03 | 3 |
|  |  |  |  | 0x03 |  |  |  |  | MAR in | MAR = 0x03 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0x04 |  | INCRB | F = 0x04 | 5 |
|  |  |  |  |  | 0x04 |  |  |  | PC in | PC = 0x04 | 6 |
|  |  |  | 0xFA |  |  |  |  |  | Lecture | 0xFA → MDR | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0xFA | MDR out | B = 0xFA | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0xFA |  | REPB | F = 0xFA | 9 |
|  |  | 0xFA |  |  |  |  |  |  | IR in | 0xFA → IR; + Décodage | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0xAB | R2 out | B = 0xAB | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0xAB |  | REPB | F = 0xAB | 12 |
|  |  |  |  | 0xAB |  |  |  |  | MAR in | MAR = 0xAB | 13 |
|  |  |  | 0x27 |  |  |  |  |  | Lecture | MDR = 0x27 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0x27 | MDR out | B = 0x27 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0x27 |  | REPB | F = 0x27 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | 0x27 |  |  | Y in | A = 0x27 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0xDD | R1 out | B = 0xDD | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0x04 |  | ADD | F = 0x27 + 0xDD = 0x04 | 19 |
| 0x04 |  |  |  |  |  |  |  |  | R1 in | R1 = 0x04 | 20 |

Vérification du résultat obtenu : le résultat du calcul de l’addition est-il correct ? 	OUI

Addition 	: 11111111    (retenues)

0xDD 	:	11011101	-> (- 11011100 = 00100011 = 35) -> -35

+	0x27 	:	00100111	-> 39

=	0x0		: 	00000100	-> 4

7. Pipelining (1) : Processeur à 8 étages

1. Jusqu’à 8 instructions simultanées.

2. Jusqu’à 1 instruction toutes les 0.5 ns, soit 2⋅ 109=2 milliards instructions/seconde.

3. 0.5 ns × 2=1 ns puisque l’accès au cache se fait sur 2 étapes.

8. Pipelining (2) : Architectures Pipelines P1 et P2

I. Pipeline P1

1. En négligeant le temps de remplissage du pipeline, lorsqu’un LOAD/STORE est immédiatement suivi d’une instruction utilisant le résultat du LOAD/STORE, 2 bulles sont insérées dans le pipeline.

Dans le programme considéré, 1 bulle est donc introduite du fait de l’instruction LOAD car 1 instruction indépendante du résultat du LOAD est intercalée entre le LOAD et l’instruction 3 dépendante du résultat du LOAD (1 bulle sur les 2 insérées par le LOAD a pu être éliminée).

Le corps de la boucle comporte 7 instructions, le débit d’exécution vaut :  77+1=78=0.875 instructions / cycle.

2. L’instruction 1 (LOAD) est suivie immédiatement d’une instruction utilisant le résultat du LOAD, 2 bulles sont insérées dans le pipeline. L’instruction 3 n’introduit pas de bulles supplémentaires car les 2 bulles précédentes sont éliminées après l’instruction 2.

En négligeant le temps de remplissage du pipeline : le corps de la boucle comporte 8 instructions, 2 bulles sont donc générées toutes les 8 instructions.

Le débit d’exécution vaut :  88+2=810=45=0.8 instructions / cycle.

II. Pipeline P2

Rappel :

| étape | pipeline P1 |  | étape | pipeline P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lit cache d’instructions |  | 1 | lit cache d’instructions |
| 2 | decode instruction |  | 2 | decode instruction |
| 3 | Lit registres |  | 3 | lit registres |
| 4 | execute / calcul adresse |  | 4 | calcul adresse |
| 5 | acces cache de donnees |  | 5 | Acces cache de donnees |
| 6 | acces cache de donnees |  | 6 | execute / acces cache de donnees |
| 7 | ecrit registre |  | 7 | ecrit registre |

. Pipeline initial (P1) : 	2 bulles sont introduites si le résultat de l’exécution d’une instruction LOAD/STORE

dépend de l’instruction précédente.

. Nouveau Pipeline (P2) :	2 bulles sont introduites avec le calcul d’adresse pour chaque opérande d’une

instruction LOAD/STORE dépendant de l’instruction précédente.

Si les 2 instructions précédant un LOAD/STORE sont indépendantes du calcul d’adresse de ou des opérandes de l’instruction LOAD/STORE, aucune bulle n’est introduite.

1. L’instruction 6 avant le LOAD met à jour l’opérande R1 du LOAD et 1 instruction indépendante du LOAD est intercalée, 1 bulle est donc générée.

En négligeant le temps de remplissage du pipeline : le corps de la boucle comporte 7 instructions. 1 bulle est donc générées toutes les 7 instructions.

Le débit d’exécution vaut :  77+1=78=0.875 instructions / cycle.

2. Aucune instruction parmi les 2 instructions précédant le LOAD (instructions 7 et 8) ne met à jour l’opérande R1 du LOAD, aucune bulle n’est donc générée.

En négligeant le temps de remplissage du pipeline : le corps de la boucle comporte 8 instructions, 0 bulle est donc générée toutes les 8 instructions.

Le débit d’exécution vaut :  88+0=88=1 instructions / cycle.

EXAMEN D'ELECTRONIQUE INTEGREE   -  CORRIGE MINIMAL

1. 	Transcodage BCD → Excess3 sur 4 bits

1.       1

2.d=D+CA+CB=D+CA+B c=CA+CB A+CB=CA+B+CB A b=B A+BA=A⊕B a=A 1

3. v=13   0.5

2. Multiplexeur pour fonction logique

| 1. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | a1 | a1 | 0 | a1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. | a2a1 | a1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- |

3. Synthèse de Compteur synchrone 2 bits à bascules JK

1

J0=1		       		J1=1

1

4. Compteur programmable

| I Etat S (en décimal) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| II Etat S (en décimal) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| III Etat S (en décimal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| IV Etat S (en décimal) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Représentation des nombres en machine : somme et produit en flottant

1. 5=40 A0 00 00(HEXA)    6=40 C0 00 00(HEXA)      0.5

2. 5+6=41 30 00 00 (HEXA)    Normalisation : OUI    1

3. 5x6=41 F0 00 00 (HEXA)     Normalisation : NON   1

6. Machine de Von Neumann : chemin des données

| R1 | R2 | IR | MDR | MAR | PC | Y | bus 1 | bus 2 | micro-instruction | Commentaire |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0xAB |  | REPB | F = 0xAB | 12 |  |
|  |  |  |  | 0xAB |  |  |  |  | MAR in | MAR = 0xAB | 13 |  |
|  |  |  | 0x27 |  |  |  |  |  | Lecture | MDR = 0x27 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0x27 | MDR out | B = 0x27 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0x27 |  | REPB | F = 0x27 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0x27 |  |  | Y in | A = 0x27 | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0xDD | R1 out | B = 0xDD | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0x04 |  | ADD | F = 0x27 + 0xDD = 0x04 | 19 | Résultat correct ? |
| 0x04 |  |  |  |  |  |  |  |  | R1 in | R1 = 0x04 | 20 | 3 OUI 0.5 |

| 7. Pipelining (1) : Processeur à 8 étages | 8. Pipelining (2) : Pipeline P1 | 8. Pipelining (2) : Pipeline P2 |
| --- | --- | --- |
| 1. 8 0.5 | 1. 77+1=78=0.875 0.5 | 1. 77+1=78=0.875 0.5 |
| 2. 2⋅ 109=2 milliards 0.5 | 2. 88+2=810=45=0.8 0.5 | 2. 88+0=88=1 0.5 |
| 3. 0.5 ns × 2=1 ns 0.5 |  |  |

__________