TD 5 CORRIGE. VHDL

[Réf. Livre VHDL (Meaudre & all …)]

1. Programme VHDL des Opérateurs fondamentaux : NON, ET, OU

1. Descriptions comportementales

NON 1

-- inverseur  (ceci est un commentaire)

ENTITY non1 IS

PORT (e : IN BIT;     -- entree

s : OUT BIT);   -- sortie

END non1;

ARCHITECTURE pleonasme OF non1 IS

BEGIN

s <= NOT e;

END pleonasme;

NON 2

-- inverseur

ENTITY non2 IS

PORT (e : IN BIT;     -- entree

s : OUT BIT);   -- sortie

END non2;

ARCHITECTURE logique OF non2 IS

BEGIN

s <= '1' WHEN (e='0') ELSE '0';

END logique;

ET 1

-- operateur ET

ENTITY et1 IS

PORT (e1, e2 : IN BIT;      -- entree

s : OUT BIT);   	-- sortie

END et1;

ARCHITECTURE pleonasme OF et1 IS

BEGIN

s <= e1 AND e2;

END pleonasme;

ET 2

-- operateur ET

ENTITY et2 IS

PORT (e1, e2 : IN BIT;     -- entree

s : OUT BIT);        -- sortie

END et2;

ARCHITECTURE logique OF et2 IS

BEGIN

s <= '0' WHEN (e1='0' OR e2='0') ELSE '1';

END logique;

ET 3

-- ET

ENTITY et3 IS

PORT (e1, e2 : IN BIT;        -- entree

s : OUT BIT);      -- sortie

END et3;

ARCHITECTURE abstrait OF et3 IS

BEGIN

PROCESS (e1,e2)

BEGIN

IF (e1= '0' OR e2='0') THEN

s <= '0';

ELSE

s <= '1';

END IF;

END PROCESS;

END abstrait;

OU 1

-- operateur OU

ENTITY ou1 IS

PORT (e1, e2 : IN BIT;      -- entree

s : OUT BIT);   	-- sortie

END ou1;

ARCHITECTURE pleonasme OF ou1 IS

BEGIN

s <= e1 OR e2;

END pleonasme;

OU 2

-- operateur OU

ENTITY ou2 IS

PORT (e1, e2 : IN BIT;     -- entree

s : OUT BIT);        -- sortie

END ou2;

ARCHITECTURE logique OF ou2 IS

BEGIN

s <= '0' WHEN (e1='0' AND e2='0') ELSE '1';

END logique;

OU 3

-- OU

ENTITY ou3 IS

PORT (e : IN BIT_VECTOR (0 TO 1);

s : OUT BIT);

END ou3;

ARCHITECTURE abstrait OF ou3 IS

BEGIN

PROCESS (e)

BEGIN

CASE e IS

WHEN "00" =>

s <= '0';

WHEN OTHERS =>

s <= '1';

END CASE;

END PROCESS;

END abstrait;

2. Programme VHDL de l’Opérateur OU exclusif

1. Description structurelle

OUX 1

-- operateur OU EXCLUSIF

ENTITY oux1 IS

PORT (e1, e2 : IN BIT;      -- entree

s : OUT BIT);   	-- sortie

END oux1;

ARCHITECTURE pleonasme OF oux1 IS

BEGIN

s <= e1 XOR e2;

END pleonasme;

OUX 2

-- operateur OU EXCLUSIF

ENTITY oux2 IS

PORT (e1, e2 : IN BIT;      -- entree

s : OUT BIT);   	-- sortie

END oux2;

ARCHITECTURE logique OF oux2 IS

BEGIN

s <= '0' WHEN (e1 = e2) ELSE '1';

END logique;

OUX 3

-- operateur OU EXCLUSIF

ENTITY oux3 IS

PORT (e : IN BIT_VECTOR (0 TO 1);

s : OUT BIT);

END oux3;

ARCHITECTURE abstrait OF oux3 IS

BEGIN

PROCESS (e)

BEGIN

CASE e IS

WHEN "00" | "11"  => 		-- | signifie ou logique

s <= '0';

WHEN OTHERS =>

s <= '1';

END CASE;

END PROCESS;

END abstrait;

3. Programme VHDL d’un Multiplexeur 2 → 1

1. Description comportementale

-- mux 2 -> 1

entity mux2bv is

port (e0,e1,sel : in bit;        -- entree + adresse

s : out bit);   -- sortie

end mux2bv;

architecture comporte of mux2bv is

begin

process (e0,e1,sel)		-- attention : process (sel) engendrerait une erreur car e1,e2 iterviennent

begin

if sel = '0' then

s <= e0;

else

s <= e1;

end if;

end process;

end comporte;

2. Description flot de données

-- mux 2 -> 1

entity mux2df is

port (e0,e1,sel : in bit;        -- entree + adresse

s : out bit);   -- sortie

end mux2df;

architecture dataflow of mux2df is

signal sele0, sele1 : bit;

begin

s <= sele0 or sele1;		-- mux comme somme de mintermes

sele0 <= e0 and not sel;

sele1 <= e1 and sel;

end dataflow;

3. Description structurelle

MUX 1

-- mux 2 -> 1

ENTITY mux21 IS

PORT (e0,e1,sel : IN BIT;        -- entree + adresse

s : OUT BIT);   -- sortie

END mux21;

ARCHITECTURE pleonasme OF mux21 IS

BEGIN

WITH sel SELECT

s <= e0 WHEN '0',

e1 WHEN '1';

END pleonasme;

MUX 2

-- mux 2 -> 1

entity mux22 is

port (e0,e1,sel : in bit;        -- entree + adresse

s : out bit);   -- sortie

end mux22;

architecture pleonasme of mux22 is

begin

s <= e0 when (sel = '0') else e1;

end pleonasme;

3. MUX n > 1

-- mux n -> 1 (ici 8 >1)

entity muxn is

port (e : in bit_vector (0 to 7);        -- entree

sel : in integer range 0 to 7;	-- adresse

s : out bit);   			-- sortie

end muxn;

architecture vecteur of muxn is

begin

s <= e(sel);

end vecteur;

4. Programme VHDL d’une Bascule D latch

D latch 0

-- d-latch

entity dlatch0 is

port (D,clock : in bit;        -- entree + horloge

Q : out bit);   -- sortie

end dlatch0;

architecture behav of dlatch0 is		-- description comportementale (if+process)

begin

process (clock,D)

begin

if (clock = '1') then

Q <= D;

end if;			-- l'omission du cas ou clock='0' genere le mode memoire

end process;

end behav;

D latch 1

-- d-latch bascule ( -> sequentiel)

entity dlatch1 is

port (D,clock : in bit;        -- entree + horloge

Q : out bit);   -- sortie

end dlatch1;

architecture dataflow of dlatch1 is		-- description flot de donnees

signal reac: bit; 	-- le signal de reaction

begin

Q <= reac;

reac <= D when clock = '1'

else reac; 		-- explicite le mode memoire

end dataflow;

D latch 2

-- d-latch

entity dlatch2 is

port (D,clock : in bit;        -- entree + horloge

Q : out bit);   -- sortie

end dlatch2;

architecture behav of dlatch2 is		-- description comportementale (if+process)

signal reac : bit; 	-- le signal de reaction

begin

Q <= reac;

process (clock,D)

begin

if (clock = '1') then

reac <= D;

end if;			-- l'omission du cas ou clock='0' genere le mode memoire

end process;

end behav;

D latch init

-- d-latch

entity dlatch22 is

port (D,clock,init : in bit;        -- entree + horloge

Q : out bit);   -- sortie

end dlatch22;

architecture behav of dlatch22 is		-- description comportementale (if+process)

begin

process (clock,D,init)

begin

if (init = '1') then

Q <= '1';

end if;

if (clock = '1') then

Q <= D;

end if;			-- l'omission du cas ou clock='0' genere le mode memoire

end process;

end behav;

D latch component

-- d-latch avec instanciation (appel) d'un composant (multiplexeur 2 > 1) (architecture structurelle)

entity mux21 is

port (a0,a1,sel : in bit;        -- entree

s : out bit);   -- sortie

end mux21;

architecture pleonasme of mux21 is

begin

s <= a0 when (sel = '0') else a1;

end pleonasme;

entity dlatch3 is

port (D,clock : in bit;        -- entree + horloge

Q : out bit);   -- sortie

end dlatch3;

architecture struct of dlatch3 is		-- description structurelle (= appel de composants)

component mux21			-- declaration du composant utilise

port (a0,a1,sel : in bit;

s : out bit);

end component;

signal reac : bit;				-- declaration du signal de reaction (bouclage)

begin

Q <= reac;

s1 : mux21 port map (reac,D,clock,reac);	-- instanciation de composant : reac=a0, D=a1, clock=sel, reac=Q

end struct;				-- if sel=0 (clock inactive), Q(=reac)=a0(=reac) : memoire

-- if sel=1 (clock active), Q(=reac)=a1(=D) : recopie de donnee

__________