TP 5 CORRIGE. VHDL

[Réf. Livre VHDL (Meaudre & all …)]

1. Programme VHDL d’une Bascule RS (asynchrone)

RS 1

-- rs bascule

entity rs1 is

port (R,S : in bit;        -- entree

Q : out bit);   -- sortie

end rs1;

architecture behav of rs1 is		-- comportemental

signal etat : bit;

begin

q <= etat;

process (R,S)

begin

if R='0' and S='0' then

etat <= etat;		-- mode memoire explicite (memo implicite possible aussi en omettant ce cas)

elsif R='0' and S='1' then

etat <= '1';			-- set

elsif R='1' and S='0' then

etat <= '0';			-- reset

elsif R='1' and S='1' then

etat <= '0';			-- indesirable

end if;

end process;

end behav;

RS 2

-- rs bascule

entity rs2 is

port (R,S : in bit;        -- entree

Q : out bit);   -- sortie

end rs2;

architecture behav of rs2 is		-- comportemental

signal etat : bit;

begin

q <= etat;

process (R,S)

begin							-- mode memoire R='0' and S='0' implicite (memorisation)

if R='0' and S='1' then

etat <= '1';			-- set

elsif R='1' and S='0' then

etat <= '0';			-- reset

elsif R='1' and S='1' then

etat <= '0';			-- indesirable

end if;

end process;

end behav;

2. Programme VHDL d’une Bascule D (>0 edge triggered)

D edge 1

-- dedge		bascule D +edge (appelee communement bascule D)

entity dedge1 is

port (D,clock : in bit;        -- entree + horloge

Q : out bit);   -- sortie

end dedge1;

architecture primitive of dedge1 is

begin

process

begin

wait until clock = '1';		-- front montant

Q <= D;

end process;

end primitive;

D edge 2

-- dedge		bascule D +edge (appelee communement bascule D)

entity dedge2 is

port (D,clock : in bit;        -- entree + horloge

Q : out bit);   -- sortie

end dedge2;

architecture primitive of dedge2 is

begin

process(clock)	-- le process ne reagit qu'au signal d'horloge

begin

if (clock 'event and clock ='1') then		-- front montant

Q <= D;

end if;

end process;

end primitive;

3. Programme VHDL d’une Bascule T (>0 edge triggered)

La bascule T considérée a, en plus de l'entree d'horloge (clock), une entrée de validation T.

La sortie Q de la bascule T passe de 0 à 1 pour T=1 et clock active.

La sortie Q de la bascule T reste à 0 pour T=0 et clock active.

La sortie Q de la bascule T passe de 1 à 0 pour T=1 et clock active.

La sortie Q de la bascule T reste à 1 pour T=0 et clock active.

Si clock est inactive, la sortie Q de la bascule T reste à l'état antérieur.

-- Bascule T edge  (+edge triggered (front montant))

ENTITY tedge IS

PORT (T, clock : IN BIT;        -- entree

s : OUT BIT);      -- sortie

END tedge;

ARCHITECTURE primitive OF tedge IS

SIGNAL etat : BIT;

BEGIN

s <= etat;

PROCESS

BEGIN

WAIT UNTIL clock = '1';		 -- front montant d'horloge

IF (T = '1') THEN

etat <= not etat;

END IF;

END PROCESS;

END primitive;

4. Programme VHDL d’une Bascule JK (>0 edge triggered)

JK Table de vérité

-- Bascule JK d'apres la table de verite (+edge triggered (front montant))

entity jk1 is

port (j,k,clock : in bit;        -- entree

q : out bit);      -- sortie

end jk1;

architecture primitive of jk1 is

signal etat : bit;

begin

process

begin

wait until clock = '1';		-- front montant

if (j='1' and k='1') then

etat <= not etat;

elsif (j='1' and k='0') then

etat <= '1';

elsif (j='0' and k='1') then

etat <= '0';

-- le cas j='0' et k='0' n'est pas renseigne pour sequentiel (memorisation)

end if;

end process;

q <= etat;

end primitive;

JK Automate

-- Bascule JK d'apres l'automate  (+edge triggered (front montant))

entity jk2 is

port (j,k,clock : in bit;        -- entree

q : out bit);      -- sortie

end jk2;

architecture primitive of jk2 is

signal etat : bit;

begin

process

begin

wait until clock = '1'; 	-- front montant

if (j='1' and etat='0') then

etat <= '1';

elsif (k='1' and etat='1') then

etat <= '0';

-- les autres cas de figure d'entrees ne sont pas renseignes pour sequentiel (memorisation)

end if;

end process;

q <= etat;

end primitive;

JK Etat interne

-- Bascule JK a partir de l'etat interne de la bascule et non plus des commandes j et k  (+edge triggered)

entity jk3 is

port (j,k,clock : in bit;        -- entree

q : out bit);      -- sortie

end jk3;

architecture primitive of jk3 is

signal etat : bit;

begin

q <= etat;

process

begin

wait until clock = '1';		--  front montant

case etat is

when '0' 	=>

if (j='1') then

etat <= '1';

end if;

when '1' 	=>

if (k='1') then

etat <= '0';

end if;

end case;		-- les autres cas d'entrees ne sont pas renseignes pour sequentiel (memorisation)

end process;

end primitive;

JK Etat interne (variante)

-- Bascule JK a partir de l'etat interne de la bascule et non plus des commandes j et k (variante)  (+edge)

entity jk4 is

port (j,k,clock : in bit;        -- entree

q : out bit);      -- sortie

end jk4;

architecture primitive of jk4 is

signal etat : bit;

begin

q <= etat;

process(clock)

begin

if (clock = '1' and clock 'event) then		 -- front montant

case etat is

when '0' 	=>

if (j='1') then

etat <= '1';

end if;

when '1' 	=>

if (k='1') then

etat <= '0';

end if;

end case;		-- les autres cas d'entrees ne sont pas renseignes pour sequentiel (memorisation)

end if;

end process;

end primitive;

__________